报价书

| 序号 | 项目 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州大学旗山校区图书馆南楼一、二层卫生间通风改造项目 | 1项 | 元 |
| 参数要求： |  |  |  |
| 项目名称：福州大学旗山校区图书馆南楼一、二层卫生间通风改造项目 1、安装范围：福州大学旗山校区图书馆南楼一层自习室男、女卫、二层女卫，共计3个卫生间。 2、离心通风机： 数量3台。品牌：上海应达，参数要求：1.机型：HTFC电机内置,2.功率：0.55KW,3.风量：3150CMH, 4.风压：260PA,5.电压：380V,6.电机：ABB,7.风机轴承：SKF,8.皮带：三星,9.皮带轮：锥套双槽（SPA）,10.风柜内部：加吸音棉,11.出风口位置：0°下出风口0°吸风口12.箱体材质：铝合金,尺寸：700x650x500mm。（定制型） 3、控制改造： 数量3台。品牌参数：1.电气开关：ABB一体保护开关（KBO-CPX2-22F），2. 控制开关：在风机控制柜加装远程控制与定时器，实现远程开关和定时开关风机，可自由转换模式。 4、电源线：数量：3捆。品牌参数：太阳3*2.5+1.5平方YZ软线。 5、安装辅材：数量：3套。布线采用吊顶暗装+线管保护的方式。品牌参数：金德KGB管25*1.2，蛇皮管25mm国标，卡扣等。 6、旧风柜拆除：数量：3台。1.各卫生间吊顶拆除，2.旧风柜拆除 7、安装调试：数量：3台。新风柜吊装，2.旧风管破损更换，3.进出管更换，4.排风井漏风修补，5.风口漏风密封修复，6.吊顶重新恢复，7.损坏吊顶重新更换新件。 8、本项目所有产品保修1年。（1年内有任何问题，48小时内负责上门维修）。 9、竞标人须为福州本地注册公司或在福州有注册登记的分公司（须提供营业执照复印件）。 10、完成时间:7天内完工。 11、该项目最高限价27000元。 |  |  |  |

单位（公章）：

日期：